# Нормы времени работы и простоя грузовых автомобилей

Нормы времени простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой грузов установлены в зависимости от:

Способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Вида применяемых погруэочно-разгруэочных машин и механизмов.

Типа и грузоподъемности подвижного состава автомобильного транспорта.

Рода грузов.

Состав времени простоя автотранспорта можно представить в виде следующей схемы.

При определении состава времени простоя автотранспортных средств имеется в виду, что погрузка и разгрузка автомобилей производятся без заезда в промежуточные пункты.

Для определения нормы времени на полную грузоподъемность автомобиля следует норму времени, установленную на 1 т, умножить на грузоподъемность автомобиля.

При механизированном способе погрузки и разгрузки грузов на автомобили-фургоны нормы времени на 1 т могут увеличиваться до 10% (по сравнению с бортовыми автомобилями).

Нормы времени простоя автомобилей при частично механизированной погрузке и разгрузке грузов устанавливаются в половинном размере от норм, предусмотренных для ручной и механизированной погрузки и разгрузки на каждую операцию.

При простое автомобилей под погрузкой и разгрузкой промышленных и продовольственных грузов, требующих особой осторожности (стекло, изделия фарфоровые, фаянсовые, жидкость разная в стеклянной таре, инструменты музыкальные, телевизоры, радиоаппаратура, приборы, мебель и т. д.), а также мелкоштучных грузов, перевозимых навалом или в мелкой упаковке, требующих пересчета (белье, обувь, головные уборы, одежда, галантерея, ткани разные, книги, игрушки, овощи, фрукты, ягоды свежие и т. д.), нормы времени простоя на 1 т увеличивают до 25%.

Руководителям автотранспортных предприятий разрешается устанавливать внутренние нормы времени простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой грузов, исходя из конкретных условий работы, в следующих случаях:

при погрузке автомобилей-самосвалов грузоподъемностью свыше 8 т экскаваторами с емкостью ковша до 1 куб. м, погрузке и разгрузке бортовых автомобилей грузоподъемностью свыше 8 т механизмами с одновременным подъемом груза по 1 т, а также вручную;

при погрузке или разгрузке грузов с подачей автомобиля к нескольким секциям складов или отдельным складским помещениям на территории складских баз, станций, портов, пристаней, предприятий, строительных и торговых организаций, в том числе торговых точек на территории города;

при погрузке и разгрузке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, требующих специальных устройств для их крепления, имеющих массу одного места более 500 кг (в том числе грузы в бочках, барабанах, цилиндрах, на катушках, в рулонах и бухтах), а также грузы, погрузка и разгрузка которых осуществляются самоходом.

К крупногабаритным относятся грузы размером места свыше: по высоте - 2,5 м, или по ширине - 2 м, или по длине - 3 м.

Несмотря на законодательное разрешение введения внутренних норм времени, необходимо отметить, что в тех случаях, когда действующие на предприятиях нормы времени ниже Единых норм времени, должны применяться действующие нормы.

В ниже приводимых таблицах указаны нормы времени простоя различных видов транспортных средств при погрузке и разгрузке отдельных грузов разными способами, а также нормы времени на перевозку грузов.

При установлении норм времени на погрузку и разгрузку грузов вручную принято расчетное количество грузчиков, обеспечивающих выполнение Единых норм времени.

Нормы времени простоя автомобилей-самосвалов при механизированной погрузке навалочных грузов, разгрузке их самосвалом (мин. на 1 т груза)

| Наименование груза | Способ погрузки | Емкость ковша, куб. м | Грузоподъемность автомобилей-самосвалов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свы-ше 1,5 ДО 3,0 | свы-ше 3,0 ДО 4,0 | свы-ше 4,0 до 5,0 | свы-ше 5,0 до 6,0 | свы-ше 6,0 до 7,0 | свы-ше 7,0 ДО 9,0 | свы-ше 9,0 ДО 10,0 | свы-ше 10,0 до 12,0 | свы-ше 12,0 ДО 15,0 | свы-ше 15,0 до 20,0 | свы-ше 20,0 ДО 25,0 | свы-ше 25,0 |
| Удобрения, навоз и т.п. | Экскаватором | До 1 | 4,23 | 3,50 | 3,14 | 3.00 | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные и другие грузы, легко отделяющиеся от кузова автомобиля-самосвала (песок, земля, щебень, гравий, камни природные, керамзит и т.п.) | Экскаватором | До 1 Свыше 1 до З Свыше З до 5 Свыше 5 | 2,66 1,88 1,15 0,76 | 2,10 1,40 1,03 0,66 | 1,97 1,25 0,98 0,59 | 1,88 1,20 0,84 0,53 | 1,75 1,03 0,74 0,49 | 0,91 0,67 0,44 | 0,82 0,61 0,35 | 0,75 0,54 0,30 | 0,68 0,41 0,28 | 0,52 0,35 | 0,43 0,33 | 0,40 |
| Вязкие и полувязкие грузы (глина, сырая порода и т. п.), а также частично смерзшийся и слежавшийся грунт | Экскаватором | До 1 Свыше 1 до 3 Свыше З до 5 Свыше 5 | 3,10 2,43 | 2,50 1,80 1,35 | 2,25 1,61 1,26 | 2,14 1,54 1,20 1,05 | 2,10 1,32 1,05 0,91 | 1,16 0,95 0,80 | 1,05 0,90 0,75 | 0,96 0,83 0,69 | 0,86 0,75 0,65 | 0,70 0,60 0,55 | 0,62 0,53 0,49 | 0,60 0,52 0,48 |
| Зерновые (рожь, ячмень, пшеница и др.) | Бункером, зернопогрузчиком | - | 2,16 | 1,60 | 1,43 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,64 | 0,61 |
| Овощи (картофель, свекла и др.) | Из бункера, комбайна | - | 4,04 | 3,62 | 3,30 | 3,16 | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 2,55 | 2,50 | 2,40 | 1,95 | 1,90 |
| Гравий, щебень, камни природные, уголь каменный и т. д. | Бункером, транспортером |  | 2,23 | 1,65 | 1,47 | 1,40 | 1,20 | 1,06 | 0,97 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,66 | 0,63 |
| Растворы, строительные массы (бетон, цемент, асфальт и др.) | Бункером смесителем | - | 2,80 5,95 | 2,60 5,61 | 2,50 5,55 | 2,35 5,32 | 2,32 5,30 | 2,20 5,00 | 2,10 4,95 | 1,91 4,59 | 1,85 4,55- | 1,80 4,50 | 1,60 4,06 | 1,50 4,02 |
| Мука злаковая и всякая техническая | Бункером | - | 4,10 | 3,23 | 3,20 | 3,06 | 3,02 | 2,80 | 2,70 | 2,50 | 2,25 | 1,80 | 1,48 | 1,45 |

Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке навалочных грузов механизированным способом (мин. на 1 т)

| Наименование груза | Способ |  | Грузоподъемность бортовых автомобилей, т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | погрузки | разгрузки | Свыше 1,5 до 3,0 | Свыше 3 до 5 | Свыше 5 до 7 | Свыше 7 до 10 | Свыше 10 до 15 | Свыше 15 до 20 | Свыше 20 |
| Удобрения навоз и т.п. | Экскаватором до 1 куб. м | Скребками, сетками | 5,00 | 4,30 | 3,60 | 3,47 | - | - | - |
|  | Экскаватором от 1 до 3 куб. м | Скребками, сетками | 3,25 | 2,80 | 2,34 | 2,25 |  |  |  |
| Зерновые (рожь, ячмень, пшеница и др.) | Бункером, зернопогрузчиком, транспортером | Автомобилеразгрузчиком | 2,70 | 2,36 | 1,97 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,48 |
| Овощи (картофель, свекла и Др.) | Из бункера комбайна, погрузчиком | Автомоби-ле разгрузчиком | 4,85 | 4,20 | 3,54 | 3,32 | 3,02 | 2,85 | 2,64 |

Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке кранами, погрузчиками и другими аналогичными механизмами грузов упакованных и без упаковки, не требующих специальных устройств для их крепления (мин.)

| Грузоподъемность автомобиля, т | Масса груза при одновременном подъеме механизма, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1,0 | Свыше 1,0 до 3,0 | Свыше 3,0 ДО 5,0 | Свыше 5,0 |
| Свыше 1,5 до 3,0 | 8,50 | 5,47 | 3,00 | - |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 7,40 | 4,70 | 3,40 | - |
| Свыше 5,0 до 7,0 | 6,50 | 3,95 | 2,50 | 2,10 |
| Свыше 7,0 до 10,0 | 6,20 | 3,70 | 2,38 | 2,00 |
| Свыше 10,0 до 15,0 | - | 3,41 | 2,23 | 1,85 |
| Свыше 15,0 до 20,0 | - | 3,00 | 1,90 | 1,70 |
| Свыше 20,0 | - | 2,77 | 1,75 | 1,55 |

Нормы времени простоя бортовых автомобилей под погрузкой и разгрузкой грузов в пакетах механизированным способом и сдельные расценки (мин. на 1 т)

| Грузоподъемность автомобиля | Поддоны массой брутто, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автокранами |  |  |  | козловыми, мостовыми и другими кранами |  |  |  | авто-и электропогрузчиками |  |  |  |
|  | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 3,3 |
| 2,5 | 7,40 | 5,90 | 5,80 |  | 6,10 | 5,10 | 5,00 |  | 9,90 | 7,85 | 7,75 |  |
| 5,0 | 5,70 | 4,95 | 4,85 | 4,10 | 5,00 | 4,25 | 4,15 | 3,50 | 7,60 | 6,60 | 6,50 | 5,40 |
| 6,0 | 5,30 | 4,65 | 4,50 | 3,80 | 4,70 | 3,95 | 3,85 | 3,20 | 7,10 | 6,20 | 6,10 | 5,00 |
| 7,0 | 5,10 | 4,30 | 4,25 | 3,55 | 4,40 | 3,70 | 3,65 | 3,05 | 6,80 | 5,75 | 5,65 | 4,70 |
| 7,5 | 4,80 | 4,15 | 4,10 | 3,40 | 4,25 | 3,55 | 3,50 | 2,95 | 6,40 | 5,50 | 5,40 | 4,55 |
| 8,0 | 4,70 | 4,10 | 4,00 | 3,35 | 4,20 | 3,50 | 3,45 | 2,90 | 6,30 | 5,40 | 5,30 | 4,45 |
| 11,5 | 3,90 | 3,40 | 3,35 | 2,80 | 3,50 | 2,90 | 2,85 | 2,40 | 5,20 | 4,50 | 4,45 | 3,70 |
| 14,0 | 3,65 | 3,05 | 3,00 | 2,50 | 3,15 | 2,65 | 2,60 | 2,15 | 4,85 | 4,05 | 4,00 | 3,35 |
| 16,0 | 3,45 | 2,85 | 2,80 | 2,30 | 2,95 | 2,45 | 2,40 | 1,95 | 4,65 | 3,85 | 3,80 | 3,15 |
| 20,0 | 3,00 | 2,50 | 2,40 | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 1,70 | 4,20 | 3,50 | 3,40 | 2,80 |

Нормы времени простоя автомобилей-цистерн при наливе и сливе наливных грузов

| Эксплуатационный объем цистерны, куб. м, тыс.л | Норма времени на эксплуатационный объем цистерны, мин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самотеком |  | При помощи насоса |  | Налив при помощи насоса, слив самотеком, и наоборот |  |
|  | грузы пищевые и светлые нефтепродукты | темные нефтепродукты | грузы пищевые и светлые нефтепродукты | темные нефте-продукть | грузы пищевые и светлые нефтепродукты | темные нефтепродукты |
| До 1,5 | 14,0 | 19,0 | 13,0 | 16,0 | 13,5 | 17,5 |
| Свыше 1,5 до 3,0 | 22,0 | 28,0 | 18,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 30,0 | 37,0 | 24,0 | 30,0 | 27,0 | 33,5 |
| Свыше 5,0 до 7,0 | 36,0 | 46,0 | 29,0 | 37,0 | 32,5 | 41,5 |
| Свыше 7,0 до 10,0 | 44,0 | 56,0 | 36,0 | 45,0 | 40,0 | 50,5 |
| Свыше 10,0 до 15,0 | 50,0 | 65,0 | 47,0 | 58,0 | 48,5 | 61,5 |
| Свыше 15,0 до 20,0 | 58,0 | 74,0 | 52,0 | 67,0 | 55,0 | 70,5 |
| Свыше 20,0 | 65,0 | 84,0 | 59,0 | 75,0 | 62,0 | 79,5 |

Нормы времени простоя автомобилей-цистерн при погрузке через верхние люки и разгрузке гравитационным и пневматическим способами

| Эксплуатационный объем цистерны, тыс. л, куб. м | Норма времени на эксплуатационный объем цистерны, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | мучнистое сырье | строительные материалы |
| До 3,0 | 15,0 | 14,0 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 21,0 | 19,0 |
| Свыше 5,0 до 7,0 | 26,0 | 24,0 |
| Свыше 7,0 до 10,0 | 36,0 | 33,0 |
| Свыше 10,0 до 15,0 | 46,0 | 41,0 |
| Свыше 15,0 до 20,0 | 54,0 | 49,0 |
| Свыше 20,0 | 64,0 | 58,0 |

Примечание. Нормами учтено дополнительное время для обдувки цистерны и продувки разгрузочного шланга.

Нормы времени простоя бортовых автомобилей и контейнеровозов при погрузке или разгрузке контейнеров кранами, погрузчиками и другими аналогичными механизмами

| Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке одного контейнера, мин. |
| --- | --- |
| 2,5-3 | 7 |
| 5 | 7 |
| 10 | 10 |
| 20 | 10 |
| 25 | 12 |
| 30 | 12 |

Примечание. В нормы времени включено время, необходимое на погрузку (разгрузку) груза с подноской или отноской груза, на маневрирование автомобиля (автопоезда), увязывание и развязывание груза, покрытие груза брезентом и снятие брезента, открытие и закрытие бортов (дверей) автомобиля и прицепов, а также оформление документов на завоз (вывоз) грузов. Указанные нормы времени простоя распространяются также на автомобили-тягачи с полуприцепами.

Нормы времени простоя бортовых автомобилей и автомобилей-фургонов общего назначения при погрузке и разгрузке вручную грузов навалочных, упакованных и без упаковки

| Грузоподъемность автомобиля, т | Норма времени, мин. |
| --- | --- |
| 0,8 | 23,4 |
| 1,0 | 22,3 |
| 2,0 | 17,6 |
| 2,5 | 14,1 |
| 3,0 | 13,9 |
| 3,5 | 12,0 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,3 |
| 5,0 | 10,2 |
| 6,0 | 8,5 |
| 7,0 | 7,6 |
| 7,5 | 7,2 |
| 8,0 | 7,0 |

Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке или разгрузке вручную грузов в контейнер без снятия его с автомобиля

| Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке грузов, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | на первый контейнер | на второй и каждый последующий контейнер в данной ездке |
| До 0,5 | 9,0 | 6,0 |
| Свыше 0,5 до 1,25 | 15,0 | 10,0 |
| Свыше 1,25 до 2,0 | 20,0 | 13,0 |
| Свыше 2,0 до 3,0 | 25,0 | 20,0 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 30,0 | 25,0 |
| Свыше 5,0 до 10,0 | 50,0 | 40,0 |
| Свыше 10,0 до 20,0 | 80,0 | - |
| Свыше 20,0 | 112,0 | - |

Нормы времени простоя специализированного подвижного состава для контейнерных перевозок грузов при погрузке или разгрузке контейнеров при помощи грузоподъемного оборудования

| Подвижной состав | Норма времени простоя при погрузке или разгрузке одного контейнера, мин. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса одного контейнера, т |  |  |  |  |  |  |
|  | до 0,25 | от 0,25 до 0,45 | от 0,45 до 0,625 | 1,25 | 2,5 (3,0) | 5,0 | 20,0 |
| Автомобиль-самопогрузчик с грузоподъемным бортом (модель ЦПКТБ А130) | 3,0 | 3,1 | 3,2 |  |  |  |  |
| Автомобиль-фургон с грузоподъемным бортом (модель ЦПКТБ- А130Ф) | 3,1 | 3,2 | 3,3 |  |  |  |  |
| Автомобиль-самопогрузчик с крановой установкой 4030П |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
| Автомобиль-самопогрузчик с портальным краном на базе автомобиля ЗИЛ-130 (модель НИИАТ-А825) |  |  |  | 3,8 |  |  |  |
| Автомобиль-самопогрузчик с портальным краном (модель НИИАТ-П404) |  |  | 3,6 | 3,9 |  |  |  |
| Автомобиль-самопогрузчик с портальным краном на базе автомобиля КамАЗ-5320 (модель 5983) |  |  |  |  | 4,9 | 6,0 |  |
| Полуприцеп-самопогрузчик ХЛС-200.78 ТК |  |  |  |  |  |  | 11,3 |

Примечание. Норма времени простоя под погрузкой или разгрузкой автомобиля определяется умножением нормы времени, установленной на один контейнер, на количество контейнеров.

Нормы времени простоя автомобилей при выполнении дополнительных работ в процессе погрузки или разгрузки грузов

| Наименование работ | Норма времени простоя, мин. |
| --- | --- |
| 1. Взвешивание груза на автомобильных весах: 1.1. На каждое определение веса груза в автомобиле или в прицепе (взвешивание порожнего и груженого автомобиля или прицепа) независимо от класса груза и грузоподъемности автомобиля | 4 |
| 1.2. На каждое определение веса груза в автопоезде (взвешивание порожнего и груженого автомобиля с прицепом или полуприцепом) независимо от класса груза и грузоподъемности автомобиля | 4 |
| 2. Взвешивание или перевешивание груза на десятичных или сотенных весах на автомобиль (автопоезд) грузоподъемностью, т: до 4 включительно свыше 4 до 7 включительно свыше 7 | 913 18 |
| 3. Пересчет грузовых мест на каждый автомобиль, полуприцеп или прицеп независимо от класса груза и грузоподъемности | 4 |
| 4. Заезд в каждый промежуточный пункт погрузки или разгрузки независимо от грузоподъемности автомобиля (автопоезда) | 9 |

Нормы времени на отцепку и зацепку обменных полуприцепов

| Грузоподъемность полуприцепа, т | Норма времени, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | за зацепку | на отцепку |
| До 10 | 12,0 | 8,0 |
| Свыше 10 до 20 | 16,0 | 10,0 |
| Свыше 20 | 18,0 | 12,0 |

| Условия движения | Средняя скорость движения грузового автомобиля |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги группы А | 70 |
| Автомобильные дороги группы Б | 60 |
| Автомобильные дороги группы В | 55 |
| Населенные пункты, расположенные на автомобильной дороге | 50 |
| Города с населением свыше 60 тыс. жителей, расположенные на трассе маршрута | 25 |

Таблица 7.13

Расчетные нормы пробега грузовых автомобилей

Нормы времени на 1 т-км Н(вр) рассчитывают по следующей формуле:

60 Н(вр) = -------,

V хр х q

где 60 - переводной коэффициент 1 ч в минуты; V - расчетная норма пробега грузового автомобиля, км/ч; Р - коэффициент использования пробега, (3 = 0,5; q - грузоподъемность автомобиля, т.

а) при работе за городом:

| Группы автомобильных дорог | Транспортная характеристика | Расчетная норма пробега автомобиля V, км/ч |
| --- | --- | --- |
| А | Магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения | 49 |
| Б | Магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения | 37 |
| В | Улицы и дороги местного значения | 28 |

б) при работе в городе - независимо от типа дорожного покрытия для автомобилей и автопоездов грузоподъемностью до 7 т (автоцистерна до 6 тыс. л) - 25 км в час, а для 7 т (автоцистерна 6 тыс. л) и выше - 24 км в час.

За время работы водителя автомобиля по дорогам различных групп в одной ездке нормы времени при разовых ездках устанавливаются по преобладающей группе дорог.

Расчетные нормы пробега грузовых автомобилей могут быть снижены руководителем предприятия:

при перевозке грузов, требующих особой осторожности (кислоты, огнеопасные вещества, жидкости в стеклянной посуде, изделия из стекла, музыкальные инструменты, телевизоры, радиотовары, приборы и т.д., а также грузы в громоздких высокогабаритных контейнерах, легковесные грузы, перевозимые с увязкой по высоте погрузки сверх установленных габаритов автомобиля, пылящие (грузы, взрывчатые вещества) - в пределах до 15%;

при работе на расстоянии до 1 км, а также в условиях бездорожья, в карьерах и на труднодоступных участках пути (во время распутицы, при отсутствии дорог и т.п.) - в пределах до 40% против норм, установленных для естественных грунтовых дорог;

при работе на расстоянии свыше 1 до 3 км на дорогах групп А, Б, В - в пределах до 20%.

При работе тягача с полуприцепом нормы времени на 1 ткм принимаются с коэффициентом 1,2, а при работе соответственно с полуприцепом и прицепом или двумя прицепами - 1,0.

По грузам 4-го класса, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности ниже 0,5 при полной загрузке автомобиля по габариту с применением наращенных бортов, разрешается устанавливать нормы времени по фактическому коэффициенту использования грузоподъемности автомобиля.

В тех случаях, когда в результате применения наращенных бортов и других подобных мероприятий при перевозке грузов 2-4-го классов грузоподъемность автомобиля используется полностью, поправочные коэффициенты к нормам времени не применяют.

Нормы времени на 1 т.км при работе на автомобилях I группы (бортовые автомобили и автомобили-фургоны общего назначения)

| Грузоподъемность автомобиля, т | Норма времени, мин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В городе | Вне города по группам дорог |  |  |
|  |  | А | Б | В |
| 0,8 | 6,00 | 3,06 | 4,05 | 5,36 |
| 1,0 | 4,80 | 2,45 | 3,24 | 4,28 |
| 2,0 | 2,40 | 1,22 | 1,62 | 2,14 |
| 2,5 | 1,92 | 0,98 | 1,30 | 1,71 |
| 3,0 | 1,60 | 0,82 | 1,08 | 1,43 |
| 3,5 | 1,37 | 0,70 | 0,93 | 1,22 |
| 4,0 | 1,20 | 0,61 | 0,81 | 1,07 |
| 4,5 | 1,07 | 0,54 | 0,72 | 0,95 |
| 5,0 | 0,96 | 0,49 | 0,65 | 0,86 |
| 6,0 | 0,80 | 0,41 | 0,54 | 0,71 |
| 7,0 | 0,71 | 0,35 | 0,46 | 0,61 |
| 7,5 | 0,67 | 0,33 | 0,43 | 0,57 |
| 8,0 | 0,62 | 0,31 | 0,40 | 0,54 |
| 9,0 | 0,56 | 0,27 | 0,36 | 0,48 |
| 10,0 | 0,50 | 0,24 | 0,32 | 0,43 |
| 11,5 | 0,43 | 0,21 | 0,28 | 0,37 |
| 12,0 | 0,42 | 0,20 | 0,27 | 0,36 |
| 14,5 | 0,34 | 0,17 | 0,22 | 0,30 |
| 16,6 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | 0,26 |
| 20,0 | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 25,0 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,17 |

Нормы времени и сдельные расценки на 1 т.км при работе на автомобилях II группы (специализированные: самосвалы, фургоны, рефрижераторы, контейнеровозы и др.; седельные тягачи с полуприцепами и балластные тягачи с прицепами)

| Грузоподъемность автомобиля, т | Норма времени, мин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В городе | Вне города по группам дорог |  |  |
|  |  | А | Б | В |
| 0,8 | 6,00 | 3,06 | 4,05 | 5,36 |
| 1,0 | 4,80 | 2,45 | 3,24 | 4,28 |
| 1,25 | 3,84 | 0,96 | 2,59 | 3,43 |
| 1,5 | 3,20 | 0,63 | 2,16 | 2,86 |
| 1,6 | 3,00 | 0,53 | 2,03 | 2,68 |
| 1,7 | 2,82 | 0,44 | 1,91 | 2,52 |
| 1,75 | 2,74 | 0,40 | 1,85 | 2,45 |
| 1,8 | 2,67 | 0,36 | 1,80 | 2,38 |
| 2,0 | 2,40 | 0,22 | 1,62 | 2,14 |
| 2,1 | 2,28 | 0,17 | 1,54 | 2,04 |
| 2 25 | 2,13 | 0,09 | 1,44 | 1,90 |
| 2,4 | 2,00 | 1,02 | 1,35 | 1,78 |
| 2,5 | 1,92 | 0,98 | 1,30 | 1,71 |
| 2,8 | 1,71 | 0,87 | 1,16 | 1,53 |
| 3,0 | 1,60 | 0,82 | 1,08 | 1,43 |
| 3,2 | 1,50 | 0,76 | 1,01 | 1,34 |
| 3,25 | 1,48 | 0,75 | 1,00 | 1,32 |
| 3,45 | 1,39 | 0,71 | 0,94 | 1,24 |
| 3,5 | 1,37 | 0,70 | 0,93 | 1,22 |
| 4,0 | 1,20 | 0,61 | 0,81 | 1,07 |
| 4,5 | 1,07 | 0,54 | 0,72 | 0,95 |
| 4,8 | 1,00 | 0,51 | 0,68 | 0,89 |
| 5,0 | 0,96 | 0,49 | 0,65 | 0,86 |
| 5,25 | 0,91 | 0,47 | 0,62 | 0,82 |
| 5,5 | 0,87 | 0,44 | 0,59 | 0,78 |
| 5,75 | 0,83 | 0,42 | 0,56 | 0,74 |
| 5,8 | 0,83 | 0,42 | 0,56 | 0,74 |
| 5,85 | 0,82 | 0,42 | 0,55 | 0,73 |
| 6,0 | 0,80 | 0,41 | 0,54 | 0,71 |
| 6,8 | 0,70 | 0,36 | 0,48 | 0,63 |
| 6,85 | 0,70 | 0,36 | 0,47 | 0,62 |
| 7,0 | 0,71 | 0,35 | 0,46 | 0,61 |

При использовании указанных норм времени работникам, занимающимся организацией перевозок, а также тем, кто отвечает за организацию труда водителей, необходимо в расчетах времени на перевозку учитывать новые Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспортных средств и складские работы, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.10.2000 N 76.